# Đặc tả yêu cầu phần mềm

SRS · dự án blklab_robot

Nói hệ thống PHẢI LÀM GÌ, đủ chính xác để kiểm được, và không nói làm bằng cách nào. Ranh giới ấy là điểm phân biệt SRS với SDD.

Trình bày theo: Rút gọn theo IEEE 830 / ISO-IEC-IEEE 29148 §9.5

# 1. Giới thiệu

Phạm vi, đối tượng đọc, và quan hệ với các tài liệu khác của dự án.

Robot 2 bánh tự cân bằng BLKLab. Arduino Nano (ATmega328P), 2 động cơ bước Nema17 qua driver A4988, IMU MPU6050 trên I2C, Bluetooth HC-05, module âm thanh JQ6500, 4 LED WS2812, còi, nút nhấn. Nguồn 2 cell Li-ion 18650 qua 78M05.

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Dự án | blklab_robot |
| platform | avr |
| mcu | atmega328p |
| clock_hz | 16000000 |
| mcu.part | atmega328p |
| mcu.clock_hz | 16000000 |
| mcu.flash_bytes | 32768 |
| mcu.sram_bytes | 2048 |
| mcu.eeprom_bytes | 1024 |
| pha hiện tại | A |
| số module trong backlog | 4 |

Thông số chính

[ĐÃ KIỂM] Số liệu trên rút từ: constraints.yaml, hardware_profile.yaml, project_state.json.

# 2. Mô tả chung

Hệ thống trong môi trường của nó, và những thứ nó phải nói chuyện cùng.

Mức C1 trả lời: hệ thống này là gì, ai dùng, và nó nối với những gì bên ngoài. Bên ngoài ở đây nghĩa là ngoài ảnh firmware.

| Mã | Linh kiện | Nối vào đâu | Cung cấp / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| imu | mpu6050 | twi | accel_xyz, gyro_xyz, temperature |
| motor_driver_left | a4988 | step: PD5; dir: PD4 | — |
| motor_driver_right | a4988 | step: PD7; dir: PD6 | — |
| bluetooth | hc-05 | rx: PB1; tx: PB3 | — |
| rgb_leds | ws2812 | data: PB3 | — |
| button_set | tactile_switch | input: PB4 | — |
| distance_sensor | srf04 | trig: PD3; echo: PD2 | CHƯA LẮP TRÊN BO |

Thực thể ngoài mà firmware phải nói chuyện cùng

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| logic_rail.voltage | 5.0 |
| logic_rail.source | 78M05 từ pack pin |
| motor_rail.voltage | 7.4 |
| motor_rail.source | 2 cell Li-ion 18650 nối tiếp |
| note | 78M05 là LDO tuyến tính — sụt áp khi động cơ tăng tốc là rủi ro thật ở đây hơn hẳn ở một mạch dùng buck. Kịch bản chẩn đoán DS-05 kiểm đúng điều này. |

Nguồn điện

# 3. Yêu cầu chức năng

Mỗi module trong backlog là một nhóm yêu cầu chức năng. Mã yêu cầu dùng chính mã module để truy vết được hai chiều.

| Mã | Phát biểu | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| FR-drv_mpu6050 | Hệ thống phải cung cấp chức năng của module drv_mpu6050, dùng tài nguyên phần cứng: twi, imu | todo |
| FR-alg_filter | Hệ thống phải cung cấp chức năng của module alg_filter | todo |
| FR-alg_pid | Hệ thống phải cung cấp chức năng của module alg_pid | todo |
| FR-app_balance | Hệ thống phải cung cấp chức năng của module app_balance, dùng tài nguyên phần cứng: timer1, trên nền các module: drv_mpu6050, alg_pid, alg_filter | todo |

Yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu dùng chính mã module để truy vết được hai chiều: từ yêu cầu ra mã nguồn, và từ một commit ngược về yêu cầu.

# 4. Giao diện

Giao diện phần cứng (chân, bus, ngoại vi) và giao diện giữa các module.

| Chân | Chức năng khả dụng |
| --- | --- |
| PB0 | gpio, icp1, clko |
| PB1 | gpio, oc1a |
| PB2 | gpio, oc1b, ss |
| PB3 | gpio, mosi, oc2a |
| PB4 | gpio, miso |
| PB5 | gpio, sck |
| PC4 | gpio, sda, adc4 |
| PC5 | gpio, scl, adc5 |
| PD0 | gpio, rxd |
| PD1 | gpio, txd |
| PD2 | gpio, int0 |
| PD3 | gpio, int1, oc2b |
| PD4 | gpio, t0 |
| PD5 | gpio, oc0b, t1 |
| PD6 | gpio, oc0a, ain0 |
| PD7 | gpio, ain1 |

Bảng chân

| Tài nguyên | Bị hai bên đòi | Thấy ở | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| PB3 | bluetooth.tx, rgb_leds.data | V1_Balancing_Robot_HC05_JQ6500.ino dòng 68 và 70 | chưa phân xử |

XUNG ĐỘT CHƯA PHÂN XỬ

[ĐÃ KIỂM] 1 xung đột chưa phân xử. Một xung đột chân không phân xử trước khi sinh mã sẽ thành một lỗi phần cứng, không phải một lỗi biên dịch — nó chỉ hiện ra khi cắm điện.

| Mã | Loại | Cấu hình qua | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| timer1 | timer | TCCR1A, TCCR1B, OCR1A, TIMSK1 | Ngắt chu kỳ cho vòng điều khiển cân bằng. Mã gốc BLKLab dùng Timer2 (OCR2A/TCCR2A/TIMSK2) cho việc này; chọn Timer1 vì nó 16 bit nên chia được chu kỳ chính xác hơn, và vì tài liệu đã duyệt (ds-012) nói về nó. |
| twi | i2c | TWBR, TWCR, TWSR, TWDR | MPU6050 nằm trên bus này. Mã gốc đặt TWBR trực tiếp. |
| usart0 | uart | UBRR0H, UBRR0L, UCSR0A, UCSR0B, UCSR0C | D0/D1. Mã gốc dùng chân này cho module MP3 JQ6500, nên NÓ TRÙNG với cổng nạp — tài liệu gốc dặn tháo module trước khi nạp firmware. |

Ngoại vi trên chip

# 5. Yêu cầu phi chức năng

Thời gian đáp ứng, ngân sách bộ nhớ, và các giới hạn định lượng khác.

| Mã | Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| NFR-1 | control_loop_ms | 10 |
| NFR-2 | motor_response_us | 50 |
| NFR-3 | flash_pct_max | 50 |
| NFR-4 | sram_pct_max | 40 |
| NFR-5 | max_module_lines | 300 |
| NFR-6 | stack_headroom_bytes_min | 128 |

Yêu cầu phi chức năng

Mỗi dòng là một số kiểm được. Một yêu cầu phi chức năng không kèm số là một mong muốn.

# 6. Ràng buộc thiết kế

Những thứ bị cấm dùng và quy ước bắt buộc. Đây là chỗ SRS được phép chạm tới cách làm, vì chúng là ràng buộc chứ không phải lựa chọn.

Không được dùng trong mã sinh ra:

•  delay()

•  malloc/new

•  recursion

•  float_in_isr

•  blocking_io

| Quy ước | Bắt buộc |
| --- | --- |
| arithmetic | integer |
| io | direct_port |
| naming | snake_case |
| isr_policy | Chỉ đọc/ghi biến volatile đã khai báo; mọi xử lý dài đẩy sang vòng lặp chính. Truy cập biến nhiều byte dùng khối nguyên tử. |

Quy ước bắt buộc

# 7. An toàn và chế độ hỏng

Hỏng thế nào, và hệ thống phải làm gì khi hỏng.

[KHÔNG KIỂM ĐƯỢC] Chưa có dữ liệu cho mục này trong hồ sơ dự án. Dựng bằng 'eaa safety show'; kết quả lưu ở safety.yaml.

# 8. Tiêu chí nghiệm thu và cách đo

| Phép đo | Khóa | Đơn vị | Ngưỡng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| max_tilt_deg | max_tilt_deg | ° | 1.0 | Góc nghiêng lớn nhất quan sát được trong phiên đo |
| settling_time_s | settling_time_s | s | 2.0 | Thời gian ổn định sau nhiễu |
| loop_period_ms | loop_period_ms | ms | 10 | Chu kỳ vòng điều khiển đo được trên thiết bị |
| uptime_s | uptime_s | s | 600 | Thời gian chạy liên tục không reset |

Số phải đo được

Kịch bản nghiệm thu:

1. khởi động tĩnh

2. kháng nhiễu

3. hoạt động dài hạn 10–20 phút

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| tilt_tolerance_deg | 1.0 |

# 9. Ma trận truy vết

Yêu cầu nào ứng với module nào, module ấy đang ở trạng thái gì, và cổng nào đã duyệt nó.

| Yêu cầu | Module | Tệp mã | Trạng thái | G2 tri thức | G3 review | G4 thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-drv_mpu6050 | drv_mpu6050 | drv_mpu6050.c / drv_mpu6050.h | todo | pending | pending | pending |
| FR-alg_filter | alg_filter | alg_filter.c / alg_filter.h | todo | pending | pending | pending |
| FR-alg_pid | alg_pid | alg_pid.c / alg_pid.h | todo | pending | pending | pending |
| FR-app_balance | app_balance | app_balance.c / app_balance.h | todo | pending | pending | pending |

Ma trận truy vết

Cột G2–G4 là trạng thái cổng của cả dự án, không riêng module. Trạng thái từng module nằm ở cột Trạng thái.

# Phụ lục — tài liệu này dựng từ đâu

Toàn bộ nội dung trên rút từ hồ sơ dự án. Không mục nào do mô hình ngôn ngữ viết ra: một tài liệu thiết kế do mô hình viết đọc rất hay và không truy được về đâu cả, và người đọc không phân biệt được mục nào là sự thật của dự án với mục nào là văn mẫu.

| Tệp nguồn | Vai trò |
| --- | --- |
| constraints.yaml | ràng buộc cứng, ngân sách, tiêu chí nghiệm thu (chốt tại G1) |
| hardware_profile.yaml | hồ sơ phần cứng: chân, ngoại vi, linh kiện, xung đột |
| project_state.json | backlog module, trạng thái cổng, pha hiện tại |

Tệp nguồn

[KHÔNG KIỂM ĐƯỢC] 1 mục chưa có dữ liệu: phân tích an toàn. Từng mục ở trên đã nói rõ chạy lệnh gì để có. Một mục trống đọc như 'không cần', trong khi thật ra là 'chưa ai điền'.