# Tài liệu yêu cầu người dùng

URD · dự án blklab_robot

Nói bài toán từ phía người dùng: họ cần gì, trong hoàn cảnh nào, và thế nào là xong. KHÔNG nói cách làm — cách làm là việc của SRS và SDD.

Trình bày theo: Rút gọn theo ISO/IEC/IEEE 29148 §9.3 (StRS)

# 1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu này mô tả nhu cầu của người dùng đối với hệ thống nhúng nêu dưới đây. Nó được dựng tự động từ hồ sơ dự án; mọi số liệu đều truy được về tệp nguồn.

Robot 2 bánh tự cân bằng BLKLab. Arduino Nano (ATmega328P), 2 động cơ bước Nema17 qua driver A4988, IMU MPU6050 trên I2C, Bluetooth HC-05, module âm thanh JQ6500, 4 LED WS2812, còi, nút nhấn. Nguồn 2 cell Li-ion 18650 qua 78M05.

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Dự án | blklab_robot |
| platform | avr |
| mcu | atmega328p |
| clock_hz | 16000000 |
| mcu.part | atmega328p |
| mcu.clock_hz | 16000000 |
| mcu.flash_bytes | 32768 |
| mcu.sram_bytes | 2048 |
| mcu.eeprom_bytes | 1024 |
| pha hiện tại | A |
| số module trong backlog | 4 |

Thông số chính

[ĐÃ KIỂM] Số liệu trên rút từ: constraints.yaml, hardware_profile.yaml, project_state.json.

# 2. Các bên liên quan

Ai đụng tới hệ thống này, và đụng ở khâu nào.

| Bên | Việc | Ranh giới |
| --- | --- | --- |
| Kỹ sư phụ trách | Chốt ràng buộc, duyệt tại 5 cổng, cầm thiết bị đo | Người duy nhất mở được cổng |
| Agent (hệ này) | Sinh mã, chạy cổng kiểm chứng, dựng tài liệu | Không tự duyệt, không tự nạp firmware, không tự cài công cụ |
| Người vận hành thiết bị | Dùng sản phẩm sau khi bàn giao | Đọc tài liệu vận hành, không sửa mã |

[SUY RA] Bảng này suy từ mô hình phân quyền của sản phẩm (5 Human Gate), không phải từ hồ sơ dự án. Sửa lại nếu dự án có vai trò khác.

# 3. Bối cảnh hệ thống

Hệ thống nằm ở đâu giữa những thứ xung quanh nó — mức C1 của mô hình C4.

Mức C1 trả lời: hệ thống này là gì, ai dùng, và nó nối với những gì bên ngoài. Bên ngoài ở đây nghĩa là ngoài ảnh firmware.

| Mã | Linh kiện | Nối vào đâu | Cung cấp / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| imu | mpu6050 | twi | accel_xyz, gyro_xyz, temperature |
| motor_driver_left | a4988 | step: PD5; dir: PD4 | — |
| motor_driver_right | a4988 | step: PD7; dir: PD6 | — |
| bluetooth | hc-05 | rx: PB1; tx: PB3 | — |
| rgb_leds | ws2812 | data: PB3 | — |
| button_set | tactile_switch | input: PB4 | — |
| distance_sensor | srf04 | trig: PD3; echo: PD2 | CHƯA LẮP TRÊN BO |

Thực thể ngoài mà firmware phải nói chuyện cùng

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| logic_rail.voltage | 5.0 |
| logic_rail.source | 78M05 từ pack pin |
| motor_rail.voltage | 7.4 |
| motor_rail.source | 2 cell Li-ion 18650 nối tiếp |
| note | 78M05 là LDO tuyến tính — sụt áp khi động cơ tăng tốc là rủi ro thật ở đây hơn hẳn ở một mạch dùng buck. Kịch bản chẩn đoán DS-05 kiểm đúng điều này. |

Nguồn điện

# 4. Nhu cầu người dùng

Mỗi nhu cầu phát biểu theo dạng "người dùng cần <việc> để <mục đích>".

| Mã | Nhu cầu |
| --- | --- |
| UN-01 | Người dùng cần hệ thống hoạt động đúng trong kịch bản: khởi động tĩnh |
| UN-02 | Người dùng cần hệ thống hoạt động đúng trong kịch bản: kháng nhiễu |
| UN-03 | Người dùng cần hệ thống hoạt động đúng trong kịch bản: hoạt động dài hạn 10–20 phút |
| UN-04 | Người dùng cần max_tilt_deg nằm trong ngưỡng 1.0 ° |
| UN-05 | Người dùng cần settling_time_s nằm trong ngưỡng 2.0 s |
| UN-06 | Người dùng cần loop_period_ms nằm trong ngưỡng 10 ms |
| UN-07 | Người dùng cần uptime_s nằm trong ngưỡng 600 s |

Nhu cầu người dùng

[SUY RA] Phát biểu lại từ tiêu chí nghiệm thu đã khai. Tiêu chí là thứ đo được; nhu cầu là lý do người ta muốn số ấy.

# 5. Ràng buộc từ phía người dùng

Những giới hạn không thương lượng được — phần cứng đã chọn, ngân sách tài nguyên, và những thứ bị cấm dùng.

Không được dùng trong mã sinh ra:

•  delay()

•  malloc/new

•  recursion

•  float_in_isr

•  blocking_io

| Quy ước | Bắt buộc |
| --- | --- |
| arithmetic | integer |
| io | direct_port |
| naming | snake_case |
| isr_policy | Chỉ đọc/ghi biến volatile đã khai báo; mọi xử lý dài đẩy sang vòng lặp chính. Truy cập biến nhiều byte dùng khối nguyên tử. |

Quy ước bắt buộc

# 6. Tiêu chí nghiệm thu

Thế nào là xong. Mỗi tiêu chí phải đo được; tiêu chí không đo được là một mong muốn, không phải một tiêu chí.

| Phép đo | Khóa | Đơn vị | Ngưỡng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| max_tilt_deg | max_tilt_deg | ° | 1.0 | Góc nghiêng lớn nhất quan sát được trong phiên đo |
| settling_time_s | settling_time_s | s | 2.0 | Thời gian ổn định sau nhiễu |
| loop_period_ms | loop_period_ms | ms | 10 | Chu kỳ vòng điều khiển đo được trên thiết bị |
| uptime_s | uptime_s | s | 600 | Thời gian chạy liên tục không reset |

Số phải đo được

Kịch bản nghiệm thu:

1. khởi động tĩnh

2. kháng nhiễu

3. hoạt động dài hạn 10–20 phút

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| tilt_tolerance_deg | 1.0 |

# 7. Giả định và rủi ro

•  1 xung đột tài nguyên phần cứng chưa phân xử — xem mục bảng chân. Mọi thiết kế dưới đây giả định chúng sẽ được phân xử trước khi sinh mã.

•  Cổng G1 chưa duyệt — bộ ràng buộc trong tài liệu này còn có thể đổi.

[GIẢ ĐỊNH] Những điểm trên rút từ trạng thái hiện tại của hồ sơ dự án, không phải từ một phân tích rủi ro đầy đủ.

# Phụ lục — tài liệu này dựng từ đâu

Toàn bộ nội dung trên rút từ hồ sơ dự án. Không mục nào do mô hình ngôn ngữ viết ra: một tài liệu thiết kế do mô hình viết đọc rất hay và không truy được về đâu cả, và người đọc không phân biệt được mục nào là sự thật của dự án với mục nào là văn mẫu.

| Tệp nguồn | Vai trò |
| --- | --- |
| constraints.yaml | ràng buộc cứng, ngân sách, tiêu chí nghiệm thu (chốt tại G1) |
| hardware_profile.yaml | hồ sơ phần cứng: chân, ngoại vi, linh kiện, xung đột |
| project_state.json | backlog module, trạng thái cổng, pha hiện tại |

Tệp nguồn

[ĐÃ KIỂM] Mọi mục đều có dữ liệu từ hồ sơ dự án.